COZINHA E LAVANDERIA SÃO IDEAIS PARA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO UNIVERSAL DESIGN

A cozinha, entre todos os ambientes da casa, pode ser o mais importante e, ao mesmo tempo, onde se encontra maior número de barreiras. Por isso, é ideal para aplicação dos princípios do universal design.

Segundo a arquiteta, Sandra Perito, é possível encontrar no mercado brasileiro muitos acessórios e equipamentos que facilitam o uso desse ambiente. Porém, o planejamento cuidadoso é fundamental ao projeto. “É difícil ter uma vida independente se não se consegue preparar a própria refeição”, diz a arquiteta, que considerou os seguintes elementos no projeto:

- Distribuição compacta com a área de trabalho em triângulo, que funciona bem para pessoas com limitação de mobilidade;

- Tampos com variações de altura e o da pia regulável, que permitem uso por pessoas com diferentes estaturas ou mesmo sentadas;

- Espaço previsto para instalação de forno de parede, em altura segura para uso;

- Gabinetes removíveis embaixo da pia e cooktop (fogão de tampo), que garantem áreas de trabalhos extras e que permitem o encaixe de cadeira para trabalho sentado;

- Microondas em altura de 1,30 m com prateleira de apoio embaixo;

- Espaços para geladeira e freezer laterais, que facilitam acesso aos dois equipamentos;

- Tampos de granito sem brilho, com cantos arredondados e bordas em cores contrastantes; pia rasa, que permite fácil colocação ou retirada das louças;

- Torneira da pia de alavanca e de um quarto de volta, permite uso mesmo com as mãos molhadas ou ocupadas;

- Depósito para lixo embaixo do tampo, com saída externa no corredor de serviço;

- Puxadores das portas e gavetas dos armários em modelo tipo “D”, que permitem uso da mão toda para manejo e não somente a ponta dos dedos;

- Tábua de passar dobrável, tipo gaveta, que permite trabalho sentado ou em pé e ganho de espaço;

- Varal com acionamento por manivela, que diminui em até dez vezes o esforço para uso, e previsão de instalação de comando de varal por controle remoto;

- Torneira do tanque em alavanca, que é acionada por qualquer posição de toque;

- Cesto para roupas embutido no armário, que evita obstruir a circulação;

- Varal externo dobrável libera o corredor de serviço quando não está em uso.

Ketchum Estratégia Assessoria de Comunicação

Jô Ribeiro / 55 11 5096.4334 ramal 215 / jo.ribeiro@estrategianet.com