ALGUMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES PREVISTAS NA UNIVERSAL HOMEâ PARA ELIMINAR BARREIRAS E REDUZIR CUSTOS NA ADAPTAÇÃO

Áreas internas:

Instalações

- Previsão de instalação de luz de emergência nos corredores facilitam a circulação segura quando falta luz;

- Dimmer no hall de entrada evita ofuscamento na transição claro/escuro;

- Pontos de telefone ou interfone nos banheiros;

- Pontos de iluminação nos armários

- Arandela na escada facilita a manutenção;

- Interruptor iluminado facilita sua visualização, evitando que se ande no escuro sem acender a luz;

- Disposição de quadro de luz principal a 1,10 m de altura, hoje, o padrão é 1,50 m, o que facilita o alcance por qualquer pessoa;

- Disposição de interruptores que acionam tomadas para abajur, evitando que se tenha de circular pelo ambiente no escuro até alcançar o dispositivo do abajur;

- Disposição de tomadas no mínimo a 46 cm do piso, hoje, o padrão é 30 cm. A medida evita que a pessoa tenha de se abaixar ou curvar-se muito para ligar equipamentos e interruptores.  A altura máxima também deve ser de 1,00 m, tornando o uso acessível a todos. O padrão atual é de 1,10 m;

- Flexibilidade de instalações elétricas para qualquer layout mobiliário, que evita o uso de extensões e fios soltos;

- Previsão de tubulação para automação de persiana de enrolar

Revestimento de piso

- Colocação de piso de madeira laminado evita a formação de dobras e facilita o uso de cadeira de rodas;

- Colocação de piso com alto contraste, porém, sem ofuscar, delimitando a área de piso e desníveis, que facilitam a circulação de pessoas com visão reduzida;

- Colocação de piso antiderrapante nos banheiros, cozinha e lavanderia, que evitam escorregões e quedas quando há acúmulo de água;

Dormitório

- Disposição de sensor de presença de luz no quarto, evita que o morador ande no escuro à noite;

- Previsão de instalação de aparelhos de ar condicionado e aquecedor fixo, evita o uso de extensões e fios soltos que podem gerar queda;

- Instalação de controle de iluminação na cabeceira oferece mais segurança e controle do ambiente ao morador;

- Previsão de ponto de telefone na cabeceira da cama, que permite uma fácil comunicação em casos de emergência;

- Disposição de prateleiras mais baixas, evitando o uso de banquinhos ou cadeiras;

- Previsão de iluminação dentro dos armários, permitindo boa visualização do conteúdo;

Cozinha

- Colocação de tampo de cozinha em dois níveis ou móveis, que permite o uso mesmo por pessoas sentadas;

- Colocação de tampo dos dois lados do fogão, que possibilita o apoio de panelas e objetos quentes;

- Disposição de torneira tipo alavanca facilita o uso para pessoas de baixa estatura ou sentadas;

- Previsão de instalação de detector de fumaça e gás, que garantem mais segurança para pessoas com olfato reduzido;

- Na cozinha, a borda do tampo tem faixa de outra cor para contraste visual evitando batidas;

Sala

- Previsão de iluminação extra, permitindo pontos focais de luz para diversas atividades;

- Previsão para flexibilidade de layout em função da instalação elétrica;

- Janelas amplas, com peitoril mais baixo, que permitem ao morador apreciar a paisagem mesmo sentado em cadeira ou recostado;

Áreas externas :

- Previsão de instalação de interfone e porta com visor, que aumenta a segurança ao permitir contato com o exterior sem necessidade de abertura da porta;

- Soleira em nível da porta de entrada, que permite o acesso por qualquer pessoa e evita tropeços;

- Caminho com revestimento antiderrapante. Caco de cerâmica na parte externa não escorrega;

- Disposição de rampa de acesso com inclinação máxima de 6% e com guia rebaixada, que permite um fácil acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Ketchum Estratégia Assessoria de Comunicação

Jô Ribeiro

55 11 5096.4334 ramal 215

jo.ribeiro@estrategianet.com